| 附件 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二分频会议音箱（8寸，150W） | 只 | 4 |
| 2 | 专业功放350W | 台 | 2 |
| 3 | 2编组8路调音台 | 台 | 1 |
| 4 | 话筒前级音频处理器 | 台 | 1 |
| 5 | U段红外对频一拖四会议话筒 | 套 | 1 |
| 6 | U段无线话筒 | 套 | 1 |
| 7 | 8+2通道电源时序器 | 台 | 1 |
| 8 | 技术服务 | 项 | 1 |

设备清单

| 产品参数及其他要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 二分频会议音箱（8寸，150W） | 产品概述： 两分频全频音箱，高音清晰，中音柔和，低音丰富有力；高音管道采用CMD（恒量匹配）结构，以便达到最佳扩散和高低频完美结合，同样能满足大型DISCO包房和歌舞厅等场所的使用需求；适用于会议室、多功能厅、报告厅、多媒体教室等。 功能特点： 1、高音：25芯芯钛膜高音 2、低音：8寸35芯 156磁低音 3、频率响应：20Hz-20KHz 4、额定功率：150W 5、峰值功率：600W 6、灵敏度：92db 7、阻抗：8ohm 8、辐射角度：90度(H)x60度(V) 9、尺寸(LHD)：455x285x265mm 10、重量：12Kg ▲所投“音箱设备在设计及应用过程中，不断经受自身及外界气候环境及机械环境的影响，仍能够正常工作，产品进行了诸如气候环境、机械环境、电气性能等一系列可靠性的性能测试”，要求提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的第三方检验检测机构出具的此内容的检测报告（报告须有CNAS章），加盖生产企业公章。 ▲所投扬声器设备须通过ROHS标准认证，提供ROHS认证证书复印件，并加盖生产企业公章 | 只 | 4 |
| 2 | 专业功放350W | 功能特点： 1、★立体声功率：8Ω 2×350W；4Ω 2×560W 2、桥接单声道：8Ω 980W 3、信噪比：105db 4、转换速率：60V/us 5、阻尼系数：300:1 6、频率响应：+/-0.1db,20HZ+20KHZ 7、总谐波失真：≦0.01%Rated power@8欧1kHZ 8、互调失真：≦0.01% Rated power@8欧 9、★输入灵敏度：0.775V,1.0V,1.44V 10、输入阻抗：10K/20K ohous, unbalanced or balanced 11、共模拟制比：≦-75db 12、串音衰减：≦-70db 13、指示灯：Signal,protect,dctive,clip/limiting 14、电波：220V 50/60HZ 15、FUSE:T8A 16、重量：16kg 17、规格：483W×420D×88H ▲所投专业功放“产品采用高速光电隔离限幅，整机大动态下限幅启控保证失真在1%以下，出来的声音更加完美；具有软启动、消波限幅、过载、短路、过温、过压、过流、变压器过热等多重智能检测保护系统，可靠性高”，要求提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的第三方检验检测机构出具的此内容的检测报告（报告须有CNAS章），加盖生产企业公章 ▲所投设备须通过CE标准认证，提供CE认证证书复印件，并加盖生产企业公章。 | 台 | 2 |
| 3 | 2编组8路调音台 | 功能特点： 1、2编组4母线调音台。 2、≧6路线路出入+1组立体声出入，特设录音功能 256/24Bit DSP效果器； 3、内置多格式MP3播放器。 4、MP3音源可转入本机立体声声道金行调音或混合。 5、分路3段美式EQ加中频可选，带显示哑音选择开关。 6、≧6路母线（BUS）：主输出+两编组+监听室输出+录音输出与返回 7、在无需外置设备下可独立完成6路不同音源的输出。 8、2路AUX外接与返回，9段主控均衡。 9、100MM长行程推子控制。 10、内置48V幻象电源供电，内置110V-240V变电压工作电源 11、重量 5.50kg 12、规格尺寸mm 120×440×440 ▲所投设备须通过CE标准认证，提供CE认证证书复印件，并加盖生产企业公章 ▲所投设备须通过ROHS标准认证，提供ROHS认证证书复印件，并加盖生产企业公章 | 台 | 1 |
| 4 | 话筒前级音频处理器 | 功能特点： 1、96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换 2、提供≧4路可选音频信号输入，2路模拟,一组光纤,一组同轴,每路模拟音频信号输入灵敏度均可选，提供≧3组5个话筒输入，标准的3、1或5、1声道输出 3、音乐信号提供光纤和同轴输入 4、提供USB接口、WIFI或有线网络接口可连接电脑，提供远程控制和红外线控制 5、直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制 6、通过直接旋转面板的不同旋钮可分别控制话筒音量、效果音量、音乐音量和总音量 7、★单机提供20组设备数据存储，提供10组效果数据存储,通过PC软件可进行设备之间的复制 8、可通过面板的“系统”键来设定密码锁定面板操作的部分或全部功能，以防止闲杂人员的操作破坏机器的工作状态 9、采用汉字液晶屏和6段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态 10、每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，输入延时最长可达30ms,输出延时最长可达60ms 11、输出通道还可控制该通道的效果比例、话筒音量、音乐音量和效果音量 12、效果带三段参量均衡和一对高低通滤波器，回声和效果的具体参数均可调 13、可以通过S端子连接中控来控制通道的主要参数 ▲所投设备须通过CE标准认证，提供CE认证证书复印件，并加盖生产企业公章 ▲所投设备须通过ROHS标准认证，提供ROHS认证证书复印件，并加盖生产企业公章 | 台 | 1 |
| 5 | U段红外对频一拖四会议 | 功能与性能特点： 1、 四通道接收信号； 2、 振荡方式：锁相环频率合成； 3、 ★采用红外自动对频技术，每通道有32个信道可选，每个信道以0.5MHz步进； 4、 UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-690MHz； 5、 同一场合可供≧10套机同时使用，即可同时使用10台接收机和40个发射器； 6、 ★接收机LCD显示屏指示工作信道、工作频点、接收信号指示,每个显示屏显示两个通道的工作状态； 7、 发射器LCD显示屏指示工作信道、工作频点、当前电量； 8、 接收机背面设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 9、 同时设置2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 10、 话筒耗电量为80mA，使用1.5V电池（2粒）供电，可连续使用8小时； 11、 咪头配有乳白色灯环指示会议咪管工作状态（工作时灯环显示蓝光）； 12、 使用距离: 空旷环境：80-100米 复杂环境：50-80米 13、 适用于各种会议和演讲场合。 技术参数： 1、 接收机参数(receiver parameter) 2、 振荡方式(Oscillation: ): 锁相环频率合成(PLL syntheized) 3、 频率范围(Carrier Ferquency Range)：UHF 500MHz～900MHz 4、 频率稳定性(Frequency Stability)：±0.001% 5、 调制方式(Modulation Mode)：FM 6、 信噪比(S/N Ratio)：>60dB 7、 失真度（T.H.D）:<0.5%@1KHz 8、 灵敏度(Sensitivity)：1.2/UV @S/N=12dB 9、 电源供应(Power Supply)：DC:12V～17V 10、 音频输出(Audio Output)：独立(Free standing )0～400mV 混合(Mixed style )0～300mV 11、 发射器参数(Shoot machine parameter)： 12、 电源供应(Power Supply)：DC 3V （1.5V AA*2） 13、 话筒耗电量(Consume an electricity quantity)：100mA 14、 载波频率(Carry a frequency)：UHF 500MHz～900MHz 15、 频率稳定度(Frequency stability)：±0.001% 16、 最大频率偏(Max.eviation Range)：±30KH 17、 信噪比(S/N Ratio)：>60dB 18、 邻频干扰比(F/N Ratio)：>80dB 19、 动态范围(Dynamic range)：≥100dB 20、 类型(Type)：电容式（capacitance) 21、 极性模式(polar psttern)：单一指向性(One direction) 22、 频率响应(Frequency Resonse)：40Hz～20KHz 23、 话筒灵敏度(Sensitivity)：-43±3dB@1KHz ▲要求所投设备生产厂家生产的音视频系列（公共广播、背景音乐、会议系统、专业扩声、中控矩阵、高清录播、视频会议系统）产品为“中国优秀绿色环保节能产品”，证书内容必须包含招标产品，提供证书复印件，并加盖生产企业公章，证书编号网上可查询 ▲要求所投设备生产厂家为“全国重合同守信用AAA级企业”，提供证书复印件，并加盖生产企业公章，证书编号网上可查询。 | 套 | 1 |
| 6 | U段无线话筒 | 产品描述： 一台主机+2个无线话筒 功能特点： 1、 使用UHF640-690MHz频段，避免干扰频率 2、 操作灵活简便 3、 全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发 4、 采用锁相环PLL频率合成稳定系统，提供200个通道 5、 采用最新型高频滤波器，最大限度地滤除带外干扰信号 6、 采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度 7、 多重静噪控制电路，拒绝外部干扰 8、 专门设计的语音压缩扩展电路，极大地提高信噪比 9、 独特的电路设计，动态大，频响宽，噪音小 10、 时尚彩屏设计，内置60组频率模组，简化用户调频程序 技术参数： 系统指标 1、 频率范围：UHF 640-690MHz 2、 调制方式：宽频FM 3、 可调范围：50MHz 4、 通道数目：2×100 5、 通道间隔：250KHz 6、 频率稳定度：±0.005%以内 7、 动态范围：100dB 8、 最大频偏：±45KHz 9、 频率响应：80Hz-18Khz 10、 综合信噪比：>105dB 11、 综合失真：≤0.5% 12、 工作温度：-10℃～50℃ 13、 工作距离：≤100米 14、接收机指标 15、 接收机方式：二次变频超外差 16、 中频频率：110MHz，10.7MHz 17、 灵敏度：BNC/50Ω 18、 无线接口：12dB μV（80dBS/N） 19、 灵敏度调节范围：12-32dB μV 20、 离散抑制：≥75dB 21、 最大输出电平：+10dBV 22、 供电方式：直流12-18V 500mV输入 23、 天线：手持麦克内置螺旋天线，挂机采用1/4波长鞭状天线 24、 输出功率：高功率30mW，低功率3mW 25、 音头：动圈式麦克风;电容式（领夹话筒、头戴话筒） 26、 离散抑制：≥60dB ▲要求所投设备生产厂家为“政府采购优秀供应商”，提供证书复印件，并加盖生产企业公章，证书编号网上可查询。 | 套 | 1 |
| 7 | 8+2通道电源时序器 | 功能特点： 1、专业扩声系统电源管理设备之首选，带电容滤波功能。 2、≧8通道电源，电源时序打开/关闭。 3、★远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。 4、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 5、8路通道开关状态可由面板显示；前面板电压实时显示功能 6、★前面2组电源输出接口功能，前面板USB电源口，可接USB LED灯， 7、通过面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能； 8、★带232接口，可受中控设备控制，支持联机控制，可支持9台设备同时联机使用 技术参数： 1、通道数：8+2 2、每路负载：220V/10 2200W/CH 3、每步时间：1 SEC 4、连接线：3＜CORE MJCPHOENE CABLE 5、信号连接：TRS 6、尺寸：480×300×47 mm 7、毛重：3、3Kg ▲所投设备须通过ROHS标准认证，提供ROHS认证证书复印件，并加盖生产企业公章 ▲所投设备须通过CE标准认证，提供CE认证证书复印件，并加盖生产企业公章 | 台 | 1 |
| 8 | 技术服务 | 1、包含卡侬公转卡侬母过机线（全铜双芯，阻抗小，高屏蔽，卡侬头，1.5米长度）、音箱吊架（最大承受80Kg/对）、音箱线（RVV2*1.5mm*mm）、机柜（16U）、pvc槽；2、包含实施、使用培训 | 项 | 1 |

为保证产品的质量及设备的稳定性，须按以下要求提供生产厂家相关材料：

▲要求所提供设备的生产厂家必须通过GB/T19001-2008/ISO 9001:2008质量管理体系的认证，证书认证范围必须包含所投产品音视频系统（公共广播、背景音乐、会议系统、专业扩声、中控矩阵、高清录播、视频会议系统）的研发、生产、销售及技术服务，提供证书复印件，并加盖生产厂家红章，拒绝认证范围不包含相关产品或不具有研发、生产能力的产品或公司参与投标，证书编号在国家认证认可业务统一查询平台可查询

▲要求所提供设备的生产厂家必须通过GB/T24001-2004/ISO 14001:2004环境管理体系的认证，证书认证范围必须包含所投产品音视频系统（公共广播、背景音乐、会议系统、专业扩声、中控矩阵、高清录播、视频会议系统）的研发、生产、销售及技术服务，提供证书复印件，并加盖生产厂家红章，拒绝认证范围不包含相关产品或不具有研发、生产能力的产品或公司参与投标，证书编号在国家认证认可业务统一查询平台可查询

▲要求所提供设备的生产厂家必须通过GB/T28001-2011/OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系的认证，证书认证范围必须包含所投产品音视频系统（公共广播、背景音乐、会议系统、专业扩声、中控矩阵、高清录播、视频会议系统）的研发、生产、销售及技术服务，提供证书复印件，并加盖生产厂家红章，拒绝认证范围不包含相关产品或不具有研发、生产能力的产品或公司参与投标，证书编号在国家认证认可业务统一查询平台可查询

▲要求所提供设备的生产厂家必须通过ISO/IEC 27001:2013信息安全管理体系的认证，证书认证范围必须包含所投产品音视频系统（公共广播、背景音乐、会议系统、专业扩声、中控矩阵、高清录播、视频会议系统）的研发、生产及销售，提供证书复印件，并加盖生产厂家红章，拒绝认证范围不包含相关产品或不具有研发、生产能力的产品或公司参与投标，证书编号可查询

▲要求所提供设备的生产厂家必须通过ISO体系SA8000:2008社会责任标准的认证，证书认证范围必须包含所投产品音视频系统（公共广播、背景音乐、会议系统、专业扩声、中控矩阵、高清录播、视频会议系统）的研发、生产、销售及技术服务，提供证书复印件，并加盖生产厂家红章，拒绝认证范围不包含相关产品或不具有研发、生产能力的产品或公司参与投标，证书编号可查询