备案号：Z备2021059

农 业 机 械 专 项 鉴 定 大 纲

DG53/Z 003-2021

打塘移栽浇水施肥复合机

2022-5-30发布                                       2022-5-30实施

云南省农业农村厅发布

目    次

前言 ……………………………………………………………………………………………………………II

1 范围…………………………………………………………………………………………………………  1

2 规范性引用文件……………………………………………………………………………………………	1

3 术语和定义…………………………………………………………………………………………………	1

4 基本要求……………………………………………………………………………………………………	1

4.1 需补充提供的文件资料…………………………………………………………………………………  1

4.2 参数准确度及仪器设备…………………………………………………………………………………	1

4.3 样机确定…………………………………………………………………………………………………	2

4.4 型号编制规则……………………………………………………………………………………………  2

5 鉴定内容和方法……………………………………………………………………………………………  2

5.1 一致性检查………………………………………………………………………………………………  2

5.2 创新性评价…………………………………………………………………………………………………3

5.3 安全性检查…………………………………………………………………………………………………3

5.4 适用地区性能试验 ……………………………………………………………………………………5 5.5 综合判定规则  …………………………………………………………………………………………  8

附录 A (规范性附录) 产品规格表……………………………………………………………………………9

- 前    言

本大纲依据TZ 6－2021《农业机械专项鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制订。

本大纲由云南省农业农村厅提出。

本大纲由云南省农业机械鉴定站技术归口。

本大纲起草单位：玉溪新天力农业装备制造有限公司、北京航空航天大学云南创新研究院、昆明理工大学、云南省农业机械鉴定站、云南省烟草公司文山州公司。

本大纲主要起草人：梁业旺、杨闽、刘桓明、刘剑雄、朱艳梅、卢鑫、李鹏飞、张敏、刘雄佩、张虹、张红伟。

- 打塘移栽浇水施肥复合机

  - 范围

本大纲规定了打塘移栽浇水施肥复合机的专项鉴定内容、方法和判定规则。

本大纲适用于自走式、牵引式打塘移栽浇水施肥复合机和打塘浇水抛苗施肥复合机（以下简称复合机）的专项鉴定。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5262 农业机械试验条件 测定方法的一般规定

GB/T 5667 农业机械 生产试验方法

GB/T 9480 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则

GB/T 10395.1 农林机械 安全 第1部分：总则

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

JB/T 8574 农机具产品 型号编制规则

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 打塘移栽浇水施肥复合机

一次性完成秧苗打塘、移栽、浇水、施肥作业的机器。

  - 补水装置

保证持续移栽浇水的供水装置。

- 基本要求

4.1 需补充提供的文件资料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：

a）产品规格表（见附录A）；

b）样机彩色照片（左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；

c) 配套发动机为柴油机或汽油机应符合国家环保部门相关要求的排气污染物检验报告复印件或环保信息社会公开文件复印件（适用于自走式复合机）；

d) 创新性证明材料（整机或部件的发明专利、实用新型专利、科技成果评价证书、科技成果查新

报告之一）；

以上材料需加盖制造商公章。

4.2  参数准确度及仪器设备

被测参数的准确度要求见表1。选用仪器设备的量程和准确度应与表1的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

- 被测参数准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | ≥5 m | 10 mm |
|  |  | 0～5 m | 1 mm |
| 2 | 质量 | 0～5000 g | 0.1 g |
|  |  | 0～100 kg | 0.05 kg |
| 3 | 时间 | 0～24 h | 0.5 s/d |
| 4 | 噪声 | 40dB(A)～110 dB(A) | 2级 |
| 5 | 转速 | 0～9999 r/min | ±1 r/min |
| 6 | 体积 | 0～500 L | 0.1 L |
| 7 | 温度 | 0～50 ℃ | 1 ℃ |
| 8 | 电压 | 0～500 V | 0.5 级 |

4.3  样机确定

样机由制造商（申请方）无偿提供且应是12个月以内生产的经制造商检验或验收合格的产品。由鉴定机构在制造商（申请方）指定的使用现场获取，样机数量为2台。其中1台用于试验鉴定，另1台备用。制造商（申请方）对鉴定结果无异议时，样机由制造商（申请方）自行处理。

4.4  型号编制规则

4.4.1型号编制方法

打塘移栽浇水施肥复合机型号表示方法如下：：

2 Z TSF-£ £ £

改进代号

主参数代号：工作行数（行）。

结构型式：“Z”表示自走式，“Q”表示牵引式。

特征代号：表示打塘、浇水、施肥。

小类分类代号：表示移栽机械。

大类分类代号：表示种植和施肥机械。

注：改进代号，由一位字母组成，用A～Z表示，当第一代产品配置不变的情况下，只是某项功能升级时，需要改变其改进代号（第一代产品不需要改进代号）。

示例：1. 2ZTSF-Q1-表示：单行牵引式打塘移栽浇水施肥复合机。

2. 2ZTSF-Z2-表示：双行自走式打塘移栽浇水施肥复合机。

- 鉴定内容和方法

  - 一致性检查

5.1.1检查内容和方法

一致性检查项目、允许变化的限制范围及检查方法见表2。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

表2  一致性检查项目、限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对 |
| 2 | 结构型式 | 一致 | 核对 |
| 3 | 整机外形尺寸（长×宽×高） | 允许偏差为≤5% | 测量（包容样机最小长方体的长、宽、高） |
| 4 | 配套动力功率（自走式） | 一致 | 核对 |
| 5 | 移栽行数 | 一致 | 核对 |
| 备注：一致性检查时样机停放在硬化检测场地上，整机外形尺寸测量状态为工作状态时的外形尺寸。 |  |  |  |

5.1.2判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表2要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性

检查结论为不符合大纲要求。

5.2  创新性评价

5.2.1 评价方法

- 5.2.1.1 创新性评价方法可采用资料审查、现场评价或专家评审等方式进行。

- 5.2.1.2 资料审查依据制造商提供的创新性证明材料，对产品创新性进行评价。

- a）发明专利。

- b）实用新型专利。

- c）科技成果评价证书。

d）科技成果查新报告。

- 5.2.1.3 现场评价或专家评审由省级及以上农机检测鉴定机构组织专家组成评审组，对制造商提供的创新性材料进行评价，专家组人数为单数且不少于3名。

5.2.2 判定规则

- 5.2.2.1 资料审查评审的，制造商（申请方）提供的创新性证明材料满足5.2.1.2的要求之一时，创新性评价结论为符合要求；否则，创新性评价结论为不符合要求。

- 5.2.2.2 采用现场评价或专家评审方式进行的创新性评价，以现场评价或专家评审的结论为准。

5.3  安全性检查

5.3.1安全防护

5.3.1.1 外露传动件、旋转部件应有防护罩。防护罩的涂漆颜色应区别于复合机的整机涂色。

5.3.1.2 工作时需要有人在上面操作的复合机应有宽度不小于300 mm的防滑脚踏板和相应的扶手，脚

踏板距地面的高度不大于300 mm。扶手和脚踏板的长度应便于工作人员操作。

5.3.1.3 肥料箱的上边缘距地平面或装载台的垂直距离应不大于1250 mm，肥料箱边缘至装载台相邻边

缘处垂直平面的距离不大于200 mm。

5.3.1.4 肥料箱盖开启时应有固定装置，作业时不能因振动颠簸或风吹而自动开启。

5.3.2 安全信息

5.3.2.1 各运动部件防护装置上或其附近的明显位置上应设置安全标志，安全标志应符合GB10396的规定。

5.3.2.2 产品使用说明书中应有安全注意事项说明，产品上设置的安全标志应在使用说明书中复现。

5.3.3 安全性能

5.3.3.1 驾驶员耳旁噪声

测试场地应为平坦的土地或矮草地。在离测区中心半径25m范围内，不应建筑物、实心围墙、树、 机器设备和车辆等反射物。复合机测试时，离地表1.2m处的平均风速应不大 于3m/s。测试期间背景噪声应比测量噪声至少低10dB(A)。

测试时，复合机发动机在额定转速下运转，工作部件全部空运转。驾驶员坐在座椅中间位置，声级计应置于距驾驶员头部垂直中心面(250±20)mm处，声级计轴线应水平，膜片应朝前，声级计中心高度及前后位置与驾驶员眼睛成直线，声级计采用A计权慢档进行测 量。 在机器运转稳定状态下，左右两侧各进行3次测量，每次间隔时间不小于5s，同侧3次连续测量的 读数差应在3dB以内，取左右两侧6次测量的算术平均值作为测量结果。

5.3.3.2 空载环境噪声

复合机空载运转时，用声级计在距样机表面1.0 m远，距地面高度1.5 m，在样机的前、后、左、右四面各取一点测量噪声，每点测量3次，每点3次测量值之差不大于3dB(A)，否则应重新测量，取平均值为该点测量值，取各点平均值中最大值为空载环境噪声平均值作为测量结果。

5.3.4.1 复合机在道路运输时移栽器应能牢固锁定。

5.3.4.2 复合机单独停放时应有保持稳定的措施，确保安全。

5.3.5  判定规则

安全防护、安全信息、安全性能及安全装备均满足表3要求时，安全性检查结论为符合大纲要求；否则，安全性检查结论为不符合大纲要求。

表3  安全性检查判定表

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全防护 |  | / | 符合本大纲5.3.1的要求 |
| 2 | 安全信息 |  | / | 符合本大纲5.3.2的要求 |
| 3 | 安全性能 | 耳旁噪声 | dB（A） | ≤85 |
|  |  |  |  | 配套发动机机型：≤制造厂技术文件、产品使用说明书等的规定值 |
|  |  | 环境噪声 | dB（A） | ≤82 |
| 4 | 安全装备 |  | / | 符合本大纲5.3的要求 |

5.4  适用地区性能试验

适用地区性能试验可采信县级以上农机主管部门、鉴定、推广、科研等单位开展的实地试验验证报告。

对于现行推广鉴定大纲不能涵盖的产品，适用地区性能试验应当包括原推广鉴定大纲的适用性评

价中所涉及的性能试验部分的全部适用项目。如申请专项鉴定时能提供产品改进创新前有效的推广鉴

定证书时，与原推广鉴定性能试验项目相同的部分可以免做或采信原检验报告信息。但如果产品创新

影响或改变了原产品的作业性能时，性能试验项目不能免做或采信。

5.4.1 试验项目

适用地区性能试验采用作业性能试验的方法进行。根据企业所明示的产品的适用范围，重点考察产品在打塘、移栽（抛苗）、浇水、施肥等各工序的协调性等。试验项目包括移栽频率、移栽质量、移栽精度、浇水量、施肥量等性能指标。

5.4.2 作业性能试验

5.4.2.1 试验条件

a) 试验场地及样机安装应能满足使用说明书的要求，并配备熟练的试验人员。

b) 配套动力采用柴油机或汽油机，应与使用说明书的要求一致，技术状态应良好。配套动力为轮式拖拉机时，轮式拖拉机的轮距、离地间隙、行驶速度与复合机工作要求一致。

c) 试验电压应符合工作电压要求，偏差不大于±5%。

d) 整个试验期间，样机按使用说明书的规定调整保养外，不得做其他调整。

5.4.2.2 试验前起垄和秧苗准备

a）垄体规格垄距为120cm，垄高30cmm左右，垄体饱满呈弧形，垄底宽保持两垄及沟宽20cm左右即可。土壤细碎，垄行排列整齐；

b）试验用秧苗采用烟叶苗，选择苗高5～6cm，4叶1心～5叶1心，整齐健壮、根系发达、长势清秀的秧苗，根据移栽面积准备足够秧苗；

c）样机进行作业性能试验时，每次实验面积0.15hm2；

d）测定秧苗移栽频率、损伤率、连续选定秧苗不得低于100株。

5.4.2.3 试验方法与项目

a) 打塘深度和塘口尺寸

检测打塘后形成的塘口深度和塘口尺寸，塘口的深度为垄面最高处与塘最低处的距离，测量10个塘深，取平均值。塘口尺寸为打塘后塘口最大尺寸，测量10个塘口取平均值。

b） 移栽频率

移栽频率是通过计算单位时间内，在一个移栽行内复合机移栽到地里的全部秧苗株数（包括被埋在土里的埋苗株数）来确定，移栽时间以秒计，移栽频率按式（1）计算，每次连续移栽的秧苗不得少于100 株，重复试验三次：

…………………………………………………（1）

式中：

——移栽频率，株/秒

——移栽数，株；

t——移栽时间，s。

c) 移栽质量

在测定移栽频率的同时，分别测定其漏栽、重栽、伤苗的株数及测定段的长度、漏栽株数和重栽株数，根据设计株距的大小来确定，当：

相邻两株的株距在范围内时，重栽一株；

相邻两株的株距在范围内为合格株距；

相邻两株的株距在范围内时，漏栽一株；

相邻两株的株距在范围内时，漏栽两株；

相邻两株的株距在范围内黑暗料理既可以说是街边卫生状况一般、经营到很晚的小吃摊大排档，也可以形容由初学者或者厨艺一般的人做出的卖相非常令人难以接受的菜品和食物。后者是一种幽默的自嘲说法。时，漏栽三株；如此类推。

每株秧苗的移栽状态不得重复统计计算，如某株秧苗确定为埋苗后，不得再确定为伤苗或倒伏。移栽质量的各项指标按公式（2）～（7）计算：

漏栽率：……………………………………………………………………………………（2）

重栽率：……………………………………………………………………………………（3）

伤苗率：……………………………………………………………………………………（4）

移栽合格率：………………………………………………………………………………（5）

合格株数：  …………………………………………………………………（6）

测定段内的设计株数： ………………………………………………………（7）

式中：

——漏栽株数，株；

——重栽株数，株；

——伤苗株数，株；

——合格株数，株；

——测定的总株数，株；

——测定段内的设计株数，株；

——测定段的长度，cm；

——设计株距，cm。

d)移栽精度

在测定秧苗移栽质量的同时，分别测定每行移栽合格秧苗的株距和移栽深度，每行测定的合格秧苗株数不应少于60 株。精度指标按公式（8）～（11）计算：

………………………………………（8）

………………………………（9）

…………………………………（10）

………………………………………（11）

式中：

——株距变异系数，%；

——株距平均值，cm；

——株距标准差，cm；

——移栽深度合格率，%；

——移栽深度合格的总株数，株；——测定总株数，株；

——实测株距，(i =1,2,...,n)，cm；

e) 浇水量

浇水量是指机械进行正常浇水作业情况下对单株秧苗实际浇灌水的体积，单位：升/株；试验时水箱内的水位应不少于水箱容积的三分之二，在正常稳定作业下浇水，收集每株浇水流出的水体积，测定株数应不少于20 株，测量精度0.1L，重复3次，计算每株平均浇水量。

若浇水量为某段范围，并配备调节装置，在产品使用说明书中应给出调节装置不同位置标识的浇水量数值。试验时测定最大浇水量。

f) 施肥量

施肥量是指机械进行正常施肥作业情况下对单株秧苗实际排出的肥料质量，单位：克/株；静态试验：试验时肥箱内的肥料应不少于肥箱容积的二分之一。应在平整坚硬的场地上进行，将施肥机架起，使地轮离开地面，机架处于水平状态，将排肥口调至设定排肥量位置，调整离地高度合适，启动参试机组至正常稳定作业的转速，待运转平稳后，接取排肥口所排出的肥料，测定株数应不少于20株，接取排肥口排出的肥料并称其质量，测量精度0.1g，重复3次，计算每株平均施肥量。

5.4.3 评价规则

当性能试验结果全部符合表4规定时，结论为符合大纲要求；否则，适用地区性能试验评价结论为不符合大纲要求。

5.5 综合判定规则

5.5.1 产品一致性检查、创新性评价、安全性检查、性能试验为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表4。

5.5.2 一级指标均符合大纲要求时，专项鉴定结论为通过；否则，结论为不通过。

表4 综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项 目 |  | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 共检查5项（见表2） |  | / | 符合要求 |
| 创新性评价 | 1 | 资料审查评审 |  | / | 符合本大纲5.2.2.1要求 |
|  |  | 现场评价或专家评审 |  | / | 符合本大纲5.2.2.2要求 |
| 安全性检查 | 1 | 安全防护 |  | / | 符合5.3.1要求 |
|  | 2 | 安全信息 |  | / | 符合5.3.2要求 |
|  | 3 | 安全性能 | 耳旁噪声 | dB（A） | ≤85 |
|  |  |  | 环境噪声 | dB（A） | ≤82 |
|  | 4 | 安全装备 |  |  | 符合本大纲5.3.4的要求 |
| 性能试验 | 1 | 打塘深度 |  | mm | 150-250可调 |
|  | 2 | 塘口尺寸 |  | mm | ≥300 |
|  | 3 | 作业小时生产率 |  | 亩/小时 | ≥1 |
|  | 4 | 漏栽率 |  | % | ≤5 |
|  | 5 | 伤苗率 |  | % | ≤5 |
|  | 6 | 移栽合格率 |  | % | ≥90 |
|  | 7 | 移栽频率 |  | 株/分钟·行 | ≥20 |
|  | 8 | 浇水量 |  | 升/株 | ≥2 |
|  | 9 | 施肥量 |  | 克/株 | ≥20 |

附录 A

（规范性附录）

产品规格表

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 结构形式 | / |  |
| 3 | 整机外形尺寸（长×宽×高） | mm |  |
| 4 | 配套动力功率（自走式） | kW |  |
| 5 | 配套轮式拖拉机规格（牵引式） | / |  |
| 6 | 移栽行 | 行 |  |
| 7 | 作业小时生产率 | hm2/h |  |
| 8 | 移栽器型式 | / |  |
| 9 | 取苗形式 | / |  |
| 10 | 作业人数 | 人 |  |

企业负责人：                          （公章）                        年    月    日