备案号：Z备2021060

农 业 机 械 专 项 鉴 定 大 纲

DG53/Z 004-2021

静电除杂机

2022-5-30发布                                      2022-5-30实施

云南省农业农村厅发布

目    次

前言 ……………………………………………………………………………………………………………II

1 范围…………………………………………………………………………………………………………  1

2 规范性引用文件……………………………………………………………………………………………	1

3 术语和定义…………………………………………………………………………………………………	1

4 基本要求……………………………………………………………………………………………………	2

4.1 需补充提供的文件资料…………………………………………………………………………………  2

4.2 参数准确度及仪器设备…………………………………………………………………………………	2

4.3 样机确定…………………………………………………………………………………………………	2

4.4 型号编制规则……………………………………………………………………………………………  2

5 鉴定内容和方法……………………………………………………………………………………………  3

5.1 一致性检查………………………………………………………………………………………………  3

5.2 创新性评价………………………………………………………………………………………………  4

5.3 安全性检查………………………………………………………………………………………………  4

5.4 适用地区性能试验  ……………………………………………………………………………………  5

5.5 综合判定规则  …………………………………………………………………………………………  7

附  录  A (规范性附录)  产品规格表……………………………………………………………………  7

- 前    言

本大纲依据TZ 6－2021《农业机械专项鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制订。

本大纲由云南省农业农村厅提出。

本大纲由云南省农业机械鉴定站技术归口。

本大纲起草单位：云南省农业机械产品质量监督检验站、云南省农业机械鉴定站

本大纲主要起草人：王刚、杜葵、夏剑平、刘桓明、廖升平。

静电除杂机

  - 范围

本大纲规定了静电除杂机的专项鉴定内容、方法和判定规则。

本大纲适用于以摩擦方式产生静电的除杂机（以下简称除杂机）的专项鉴定。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5262 农业机械试验条件 测定方法的一般规定

GB/T 5667 农业机械 生产试验方法

GB/T 9480 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则

GB/T 10395.1 农林机械 安全 第1部分：总则

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

JB/T 8574 农机具产品 型号编制规则

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 静电除杂机

通过静电吸附的方式剔除物料中混入的杂质（能被静电吸附的，如毛发、编制带丝、灰粉、碎屑等）的机具。

  - 除杂率

除杂机去除的杂质（能被静电吸附的）质量与总杂质（能被静电吸附的）质量的比值。单位为（%）。

3.3  生产率

单位时间内除杂机加工物料质量。单位为（kg/h）。

- 基本要求

4.1 需补充提供的文件资料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：

a）产品规格表（见附录A）；

b）样机彩色照片（左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；

c) 配套电机电气安全性能应符合GB5226.1的要求，或提供相关3C认证证书复印件；

d) 创新性证明材料（整机或部件的发明专利、实用新型专利、科技成果评价证书、科技成果查新

报告之一）；

e) 与物料直接接触的零部件材料、涂层的卫生安全证明或无毒无害承诺书；

以上材料需加盖制造商公章。

4.2  参数准确度及仪器设备

被测参数的准确度要求见表1。选用仪器设备的量程和准确度应与表1的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

- 被测参数准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | ≥5 m | 10 mm |
|  |  | 0～5 m | 1 mm |
| 2 | 质量 | 0～5000 g | 0.1 g |
|  |  | 0～50 kg | 0.05 kg |
| 3 | 时间 | 0～24 h | 0.5 s/d |
| 4 | 噪声 | 40dB(A)～110 dB(A) | 2级 |
| 5 | 转速 | 0～9999 r/min | ±1 r/min |
| 6 | 绝缘电阻 | 0～500 MΩ | 10 级 |
| 7 | 温度 | 0～100 ℃ | 1 ℃ |
| 8 | 电压 | 0～500 V | 0.5 级 |

4.3  样机确定

样机由制造商（申请方）无偿提供且应是12个月以内生产的经制造商检验或验收合格的产品。由鉴定机构在制造商（申请方）指定的使用现场获取，样机数量为2台。其中1台用于试验鉴定，另1台备用。制造商（申请方）对鉴定结果无异议时，样机由制造商（申请方）自行处理。

4.4  型号编制规则

4.4.1型号编制方法

除杂机型号表示方法如下：

6 £ JZ-£-£ £

改进代号

主参数代号：辊筒有效工作长度（cm）、辊筒数量（个）。

特征代号：表示静电除杂。

小类分类代号：“C”表示茶叶加工机械，“G”表示果蔬脆片加工机械。

大类分类代号：表示农产品加工机械。

注：改进代号，由一位字母组成，用A～Z表示，当第一代产品配置不变的情况下，只是某项功能升级时，需要改变其改进代号（第一代产品不需要改进代号）。

示例：6CJZ-99-4表示辊筒有效工作长度为99 cm，辊筒数量为4的第一代茶叶静电除杂机。

- 鉴定内容和方法

  - 一致性检查

5.1.1检查内容和方法

一致性检查项目、允许变化的限制范围及检查方法见表2。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

表2  一致性检查项目、限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对 |
| 2 | 整机外形尺寸（长×宽×高） | 允许偏差为≤5% | 测量（包容样机最小长方体的长、宽、高） |
| 3 | 除杂机电机总功率 | 一致 | 核对 |
| 4 | 辊筒有效工作长度 | 允许偏差为≤2% | 测量 |
| 5 | 辊筒直径 | 允许偏差为≤2% | 测量 |
| 6 | 辊筒数量 | 一致 | 核对 |
| 7 | 辊筒转速 | 允许偏差为≤2% | 测量 |
| 8 | 进料输送机电机总功率 | 一致 | 核对 |
| 备注：一致性检查时样机停放在硬化检测场地上，整机外形尺寸测量状态为工作状态时的外形尺寸。 |  |  |  |

    - 判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表2要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性

检查结论为不符合大纲要求。

5.2  创新性评价

5.2.1 评价方法

- 5.2.1.1 创新性评价方法可采用资料审查、现场评价或专家评审等方式进行。

- 5.2.1.2 资料审查依据制造商提供的创新性证明材料，对产品创新性进行评价。

- a）发明专利。

- b）实用新型专利。

- c）科技成果评价证书。

d）科技成果查新报告。

- 5.2.1.3 现场评价或专家评审由省级及以上农机检测鉴定机构组织专家组成评审组，对制造商提供的创新性材料进行评价，专家组人数为单数且不少于3名。

5.2.2 判定规则

- 5.2.2.1 资料审查评审的，制造商（申请方）提供的创新性证明材料满足5.2.1.2的要求之一时，创新性评价结论为符合要求；否则，创新性评价结论为不符合要求。

- 5.2.2.2 采用现场评价或专家评审方式进行的创新性评价，以现场评价或专家评审的结论为准。

5.3  安全性检查

5.3.1安全防护

5.3.1.1 对操作及相关人员可能触及的外露旋转、传动部件应设置安全防护装置。

5.3.1.2 防护装置的结构和安全距离符合GB 10395.1的规定。各安全防护装置应有足够的强度和刚度，在正常工作条件下不产生裂纹、撕裂和永久变形。

5.3.1.3 电气及控制设备金属外壳应有接地保护装置，电控制系统应有过载保护装置和漏电保护装置。

5.3.2 安全信息

5.3.2.1 喂入口、出料口、防护装置上或其附近的明显位置上应设置安全标志，安全标志应符合GB 10396的规定。

5.3.2.2 单向旋转的运动件应有旋转方向标记。

5.3.2.3 产品使用说明书中应给出使用、操作和维护保养方面的安全注意事项，安全注意事项的编写应符合GB/T 9480的规定。产品上设置的安全警示标志应在使用说明书中复现。

5.3.3 安全性能

5.3.3.1 负载噪声

除杂机正常负载运转时，用声级计A计权慢挡在距样机表面1.0 m远，距地面高度1.5 m，在样机的前、后、左、右四面各取一点测量噪声，每点测量3次，每点3次测量值之差不大于2 dB(A)，否则应重新测量，取平均值为该点测量值，取各点平均值中最大值为负载噪声报告值。

5.3.3.2 绝缘电阻

电机接线端子与机体间的绝缘电阻应不小于20 MΩ；在正常工作状态下，用绝缘电阻测试仪（或兆欧表）500V档测量电机接线端子与机体外壳间的绝缘电阻，结果取最小值。

5.3.4  安全装备

应配备合格的灭火器等消防器材。

5.3.5  判定规则

安全防护、安全信息、安全性能及安全装备均满足表3要求时，安全性检查结论为符合大纲要求；否则，安全性检查结论为不符合大纲要求。

表3  安全性检查判定表

| 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全防护 | / | 符合本大纲5.3.1的要求 |
| 2 | 安全信息 | / | 符合本大纲5.3.2的要求 |

续表3  安全性检查判定表

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 安全性能 | 负载噪声 | dB（A） | ≤82 |
|  |  | 绝缘电阻 | MΩ | ≥20 |
| 4 | 安全装备 |  | / | 符合本大纲5.3.4的要求 |

5.4  适用地区性能试验

适用地区性能试验可采信县级以上农机主管部门、鉴定、推广、科研等单位开展的实地试验验证报告。

对于现行推广鉴定大纲不能涵盖的产品，适用地区性能试验应当包括原推广鉴定大纲的适用性评

价中所涉及的性能试验部分的全部适用项目。如申请专项鉴定时能提供产品改进创新前有效的推广鉴

定证书时，与原推广鉴定性能试验项目相同的部分可以免做或采信原检验报告信息。但如果产品创新

影响或改变了原产品的作业性能时，性能试验项目不能免做或采信。

5.4.1 试验项目

适用地区性能试验采用作业性能试验的方法进行。根据企业所明示的产品的适用范围，重点考察产品对不同物料的除杂率、生产率的适用能力。试验项目包括除杂率、生产率等性能指标。

5.4.2 作业性能试验

5.4.2.1 试验条件

a) 试验场地及样机安装应能满足使用说明书的要求，并配备熟练的试验人员。

b) 配套动力应与使用说明书的要求一致，技术状态应良好。

c) 试验电压应符合工作电压要求，偏差不大于±5%。

d) 整个试验期间，样机按使用说明书的规定调整保养外，不得做其他调整。

5.4.2.2 试验方法

试验前，应进行空运转试验不少于30 min，然后进行负载试验，试验3次，每次不少于30 min。3次试验时间间隔应尽量短，即前一次试验清理后，立即进行下一次试验。每次试验应记录相关数据，同时进行生产率、除杂率的测定，取3次试验平均值为报告值。

a) 生产率

除杂机在满负荷工作情况下，测定其单位时间的进料加工量。测定进行3次，取3次的平均值，每次试验的时间不少于30 min，按式（1）进行生产率的计算：

E=QcTc……………………………………………………（1）

式中：

——生产率，单位为（kg/h）；

——试验时间内测定的进料加工量，单位为（kg）；

——试验时间内测定的时间，单位为（h）。

b) 除杂率

除杂机在满负荷工作情况下，测定其除杂率。测定进行3次，取3次的平均值，每次试验的间隔时间不少于30 min，每次测定试验物料不少于10kg，按式（2）进行除杂率的计算：

H=ms−mgms×100%………………………………………（2）

式中：

H——除杂率，%；

mg——除杂机出料口茶叶中的杂质（能被静电吸附的）质量，单位为（g）；

ms——试验物料总杂质（能被静电吸附的）质量，单位为(g)。

5.4.3 评价规则

当性能试验结果全部符合表4规定时，结论为符合大纲要求；否则，适用地区性能试验评价结论为不符合大纲要求。

5.5 综合判定规则

5.5.1 产品一致性检查、创新性评价、安全性检查、性能试验为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表4。

5.5.2 一级指标均符合大纲要求时，专项鉴定结论为通过；否则，结论为不通过。

表4 综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项 目 |  | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 共检查8项（见表2） |  | / | 符合要求 |
| 创新性评价 | 1 | 资料审查评审 |  | / | 符合本大纲5.2.2.1要求 |
|  |  | 现场评价或专家评审 |  | / | 符合本大纲5.2.2.2要求 |
| 安全性检查 | 1 | 安全防护 |  | / | 符合5.3.1要求 |
|  | 2 | 安全信息 |  | / | 符合5.3.2要求 |
|  | 3 | 安全性能 | 负载噪声 | dB（A） | ≤82 |
|  |  |  | 绝缘电阻 | MΩ | ≥20 |
|  | 4 | 安全装备 |  |  | 符合本大纲5.3.4的要求 |
| 性能试验 | 1 | 生产率 |  | kg/h | ≥50 |
|  | 2 | 除杂率 |  | % | ≥92 |

附录 A

（规范性附录）

产品规格表

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 整机外形尺寸（长×宽×高） | mm |  |
| 3 | 除杂机电机总功率 | kW |  |
| 4 | 辊筒有效工作长度 | mm |  |
| 5 | 辊筒直径 | mm |  |
| 6 | 辊筒数量 | 个 |  |
| 7 | 辊筒转速 | r/min |  |
| 8 | 进料输送机电机总功率 | kW |  |

企业负责人：                          （公章）                        年    月    日