采购人需求

户外电源及配件技术标准与要求

| 序 号 | 核心产品 （“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 采购技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 户外电源 | 1500W 户外电源 | 台 | 2 |  |  | 工业 | 详见 附表一 |
| 2 | △ | 户外电源 | 3000W 户外电源 | 台 | 2 |  |  | 工业 | 详见 附表二 |
| 3 |  | 太阳能板 | 200W太阳能充电器 | 套 | 4 |  |  | 工业 | 详见 附表三 |
| 4 |  | 收纳包 | 户外电源收纳包 | 个 | 2 |  |  | 工业 | 详见 附表四 |
| 5 |  | 充电线 | 12V汽车电池充电线 | 条 | 2 |  |  | 工业 | 详见 附表五 |
| 6 |  | 营地车 | 户外折叠营地车 | 台 | 2 |  |  | 工业 | 详见 附表六 |
| 7 |  | 风扇 | 户外风扇 | 个 | 2 |  |  | 工业 | 详见 附表七 |

附表一： 1500W户外电源 是否进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | - 电池类型： - ★磷酸铁锂电池：拥有UN38.3/UL/MSDS等认证； - 循环寿命:不小于4000次循环(70%+)； - ★重量:小于11KG； 二、容量： 1.★ 电池组额定容量:不小于30.4Ah / 35.2V DC (1070Wh)； 2.★ AC额定输出能量:不小于835Wh。 三、输入输出接口： 1. 1路AC输入:220V～50Hz,最大电流不小于10A； 2. 2路DC输入:1路车充输入（12V-17.5V(工作电压)-8A,双路16A Max);，1路太阳能输入(17.5V-60V(工作电压)-11A Max,双路22A/800W Max); 3. ★2路AC输出:220V～50Hz,额定电流10A，额定功率1000W,峰值2000W; 4. ★2路USB-C输出:支持100W 快充,提供5V-3A,9V-3A,12V-3A,15V-3A,20V-5A支持; 5. ★1路USB-A输出:支持Quick Charge 3.0,18W快充, 提供5-6V-3A,6-9V-2A, 9-12V-1.5A支持; 6. ★1路车充输出:提供12V-10A输出支持。 四：充电方式/速度： - 市电充电最快≤1.8小时满电； - 单口车充≈12小时满电，‌双口车充≈6小时满电； - 100W太阳能充电器约10～20小时满电，200W太阳能充电器约5～10小时满电；‌ 五、安全防护设计： 1. ★内置含有双监测芯片的车规级智能控制系统（BMS）； 2. ★具备市电过压、欠压保护，过充过放保护；短路保护和温度控制，防止设备损坏及安全隐患。 3. 电磁屏蔽:良好的电磁兼容性设计，减少对其他电子设备的干扰。 六、材质与耐用性： 1.★外壳材质:采用高强度、耐摔、防火的材质，阻燃等级不低于UL94V-0； 2.防水防尘等级:至少达到IP54或以上等级。 七、环境适应性 1.工作温度范围:放电温度-10°C至40°C或更宽，放电温度-10°C至40°C或更宽； 2.湿度适应性:45%～75%，不低于45%～60% 八、智能管理功能： 1. 智能识别:能够自动识别连接设备的充电需求匹配最优充电方案. 2. 支持安卓和苹果手机或平板的APP连接及控制功能，可通过蓝牙和WiFi双模式通信，远程控制设备，实时掌控设备的电量、输入输出功率、可用时间等设备状态； 3. 配备LED显示屏，实时显示电量、充电状态、工作模式等信息。 九、售后保修： 1. ★提供针对本项目的原厂售后服务承诺书，质保3年；质保期内提供云南省内24小时内到达的现场服务。 |
| 说明 | - 打“★”号条款为实质性条款，需提供相关资料证明其参数真实性，并加盖公章，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |  |

附表二：3000W户外电源 是否进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | - 电池类型： 1. ★锂离子电池；三元锂电池：拥有UN38.3/UL/MSDS等认证； 2. 循环寿命:不小于4000次循环(70%+)； 3. ★重量：小于30KG 二、容量与续航： 1.★ 电池组额定容量: 不小于70Ah/43.2V DC(3024Wh)； 2.★ AC额定输出能量:不小于2360Wh。 三、输入输出接口： 1. 1路AC输入:220V～50Hz,最大电流不小于10A； 2. ★2路DC输入:1路车充输入（11V-17.5V(工作电压)-8A,双路8A Max);，1路太阳能输入(17.5V-60V(工作电压)-12A Max,双路24A/1400W Max); 3. ★4路AC输出:220V～50Hz,其中3路额定电流10A。1路额定电流13.6A，总额定输出功率3000W,峰值2000W; 4. ★2路USB-C输出:支持100W 快充,提供5V-3A,9V-3A,12V-3A,15V-3A,20V-5A支持; 5. ★2路USB-A输出:支持Quick Charge 3.0,18W快充, 提供5-6V-3A,6-9V-2A, 9-12V-1.5A支持; 6. ★1路车充输出:提供12V-10A输出支持。 四：充电方式/速度： - 市电充电最快≤1.8小时满电； - 单口车充≈35小时满电，‌双口车充≈18小时满电；单块200W太阳能充电器约20～30小时满电；6块200W太阳能充电器约3～4小时满电； 五、安全防护设计： 1. ★内置含有双监测芯片的车规级智能控制系统（BMS）； 2. ★具备市电过压、欠压保护，过充过放保护；短路保护和温度控制，防止设备损坏及安全隐患。 3. 电磁屏蔽:良好的电磁兼容性设计，减少对其他电子设备的干扰。 六、材质与耐用性： 1.★外壳材质:采用高强度、耐摔、防火的材质，阻燃等级不低于UL94V-0； 2.防水防尘等级:至少达到IP54或以上等级。 七、环境适应性 1.工作温度范围:放电温度-20°C至40°C或更宽，充电温度0°C至40°C或更宽； 2.湿度适应性:45%～75%，不低于45%～60% 八、智能管理功能： 1. 智能识别:能够自动识别连接设备的充电需求匹配最优充电方案. 2. 支持安卓和苹果手机或平板的APP连接及控制功能，可通过蓝牙和WiFi双模式通信，远程控制设备，实时掌控设备的电量、输入输出功率、可用时间等设备状态； 3. 配备LED显示屏，实时显示电量、充电状态、工作模式等信息。 九、售后保修及技术支持： 1. ★提供针对本项目的原厂售后服务承诺书，质保3年；质保期内提供云南省内24小时内到达的现场服务。 |
| 说明 | - 打“★”号条款为实质性条款，需提供相关资料证明其参数真实性，并加盖公章，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |  |

附表三：200W太阳能板 是否进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 4 | - ★功率：200W，电池板支持过载保护； - 材质规格：柔性单晶硅折叠式太阳能板，防水等级IP68； - 接口类型：USB-A×1，USB-C×1，DC7909接头×1； 4. 开路电压、电流和短路电流都必须达标，以保证在不同工作条件下皆能稳定输出； 5. ★转换效率：≥20%； 6. 功率温度系数≤-0.5% / ℃； 7. 工作温度范围：-20°C到+65°C； 8. 提供针对本项目的原厂售后服务承诺书，质保3年。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，需提供相关资料证明其参数真实性，并加盖公章，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |  |

附表四：户外电源收纳包 是否进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 5 | 1. ★L码，牛津布，防水隔热，长44*宽24*高37cm 2.提供针对本项目的原厂售后服务承诺书，质保1年。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效 |  |

附表五：12V汽车电池冲电线 是否进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 6 | 1. ★汽车蓄电池12V补电线搭，配户外电源使用，应急打火连接搭电线。 2.提供针对本项目的原厂售后服务承诺书，质保1年。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效 |  |

附表六：户外折叠营地车 是否进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 7 | 1. ★可折叠超大拉杆坦克轮推车，七寸专业坦克轮，高承重力，x型高强度支架，可调节拉手，耐磨抗撕裂，容量150L/150kg。 2.提供针对本项目的原厂售后服务承诺书，质保3年。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效 |  |

附表七：户外风扇 是否进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 8 | 1. ★多功能户外风扇，三档风速，可立可吊，内置电池，6000mAH长续航。 2.提供针对本项目的原厂售后服务承诺书，质保3年。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效 |  |