附件3：采购需求

一、胚胎冷冻仪

（一）预算金额：110000.00元

（二）技术规格要求：

1、程序降温仪可编程控制器主机（Programmable Controller）

控温范围：+40°Cto-120°C

监控范围：+200℃与-200℃之间

温度显示：数字式液晶显示，分辨率0.1℃

电量消耗：小于60瓦

电源输入：100-260V  50/60Hz

内置程序：16个（在未联接电脑时通过芯片程序控制）

最小温度步长：0.04°C

通讯端口：RS-232 或 USB

尺寸：90×195×225mm

重量：1.9kg

控温精度：0.1℃

温度偏离值1.5℃报警。整机控制完全电子化，没有任何机械制动，温度控制更精确。

2、23孔快速冷冻腔-冷冻室（Fast Cryochamber）

容量：0.25ml×46支，或0.50ml×23支

3、1.5L标准液氮浴桶（Standard Bath）

4、电脑控制用系统冷冻软件

连接电脑后可随意编辑无数个程序。软件可以实现程序的管理，包括历史纪录，程序设计，事件记录。通过随机的软件，利用任何一款PC电脑即可编辑您所想要的程序，而且程序数量不受限制。

5、控制器内预置16个冷冻程序（16 programs preinstalled）

将根据客户实际情况配置相关蜂虫的程序，内置有16个常用的芯片程序，在不联接电脑时可以通过内部程序进行控制。

6、便携式运输箱：去野外做试验时或者在室内存放设备，可以将所有产品装在一个箱子里。

7、液氮提取杯：从液氮罐内打液氮给仪器补充液氮。

二、体视显微镜

（一）预算金额：250000.00元

（二）技术规格要求：

1、100%平场复消色差光学系统主机；

2、*编码变倍比≥:12.5:1；光学放大倍数；

3、连续变倍8x-100x倍（10X目镜，1X物镜）；

4、三目观察镜筒，瞳距50—76mm之间可调；

5、*目镜10x，视野23mm，高眼点目镜,屈光度可调节；

6、*物镜：平场复消色差1倍物镜，工作距离≥61.5mm；

7、*内置用于场控制深度的双可变编码光阑；

8、体视镜主机带USB接口；

9、粗微调焦立柱≥420mm；

10、*配透射光照明系统：配LED光源，具有BF、DF、RC等观察方式，照明亮度可调节，照明视野≥65mm，使用寿命长达 ≥25,000小时。

11、配玻璃热台及温度控制器

12、*双鹅颈LED反射光源：可以设定恒定的照明强度；照明光源在高位或在地位任意可调，调节位点后无须调焦，照明参数可以通过内置键盘控制，照明参数也可通过软件保存并再次调用，使用寿命长达 ≥30,000小时,

13、配与显微镜同品牌成像系统：图像分辨率：≥3072x2048（15幅/秒），物理像素：≥630万，非插值计算，像素尺寸：≥2.4微米x2.4微米，彩色滤片RGB（Bayer），彩色深度：≥3x12bits，曝光时间1msec-1s，A/D转换器14数位，动态范围：72dB，最大增益：250x，USB3.0数据传输。配0.5x接口。

14、图像处理：

14.1能完全设置和控制电动显微镜，能一键化自动实验条件保存和恢复还原。能控制摄像头拍摄及ROI拍摄，调整曝光, 增益, binning, 伽玛值等参数。

14.2能对所有打开的图片进行一键批量化自动添加正确标尺；能对所有打开的图片实现一键批量化LIF与JPG / TIFF/AVI/Quicktime等格式的输出转换。实验采图过程中即使电脑断电，未保存的图片依然会自动出现在再打开的软件中。也能自动保存图片在指定文件夹。

14.3图像编辑功能：具有锐化、降噪、色彩、去背景、分离、形态、边缘等滤镜。包括图像剪切、改变图像分辨率、灰阶深度，多维度图像切割、叠加、组合等功能。能进行图像与图像之间的相加、相减、扣除、交集、Ratio（比例）、移位等运算。

14.4图像测量功能：能实现不规则ROI的长度/面积/周长/总光强度/中心点测量。能统计最大值、最小值、平均差、标准差、总值、平均值等。荧光强度手动和自动定量测量：能进行单线、区域、序列以及整个图像堆叠区域光强度测量；在实时图上在线测量比率测量。长度无须校准，测量单位（um）直接显示无须校准。配有比例荧光校准公式，可实现测量分析双波长比例荧光测定。扑拓学处理：扑拓过滤，扑拓3D显示。

- 15、电脑配置：I7处理器，32G内存，4G独立显卡，1T固态硬盘+1T机械硬盘，64位专业版操作系统，27英寸显示器等。

三、细胞电融合仪

（一）预算金额：125000.00元

（二）技术规格要求：

1.排列电场参数及功能

波形：正弦波/正弦曲线，失真<1%；排列电场振幅（峰值）：0～25（±0.1）伏0～50Vpp,0～17.7Vrms；步长：连续可调；排列电场频率：10～1200（±1）KHz；步长：连续可调；排列电场电流极限：75mA（毫安）（大约）；

2.熔合电场参数及功能

脉冲波形：方波脉冲；上升/下降时间：0.05μs（微秒）；衰减：1502负荷时<2%；脉冲振幅：0～500（±1）伏；步长：连续可调；脉冲电流限制：10A；脉冲持续时间（脉冲宽度）：1～999μs；步长：1μs；偏差：<0.15μs；重复脉冲延时：10ms～9.99s；步长：10ms；偏差：<2μs；脉冲重复次数：0～99；

3.其他

显示器：LED；选择按钮：预备/启动记忆键或脚控开关；排列电压/频率：电位计（10转）；脉冲电压电位：电位计（10转）；脉冲电压调节：电位计（10转）；脉冲定时器：采用石英晶体；脉冲时间调节：采用十进开关；

- 4.常规                                                                        主电流电压：100～130/200～250Vac；功率消耗：25VA；操作温度范围：0～+40℃；电源：120/240Vac±20%；

- 5.产品配置如下：

电极片：1.0mmX1.0mm 1对；电极片：0.5mmX0.5mm 1对；主机1台；融合电线电缆1套；带有中英文操作说明书各1份；随机带有视频安装操作视频光碟文件。