附件3

| 设施设备巡检保养工作要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设施设备 类别 | 单次巡检内容 | 保养操作措施 |
| 1 | 施肥机 | 确认施肥管路、接口无渗漏，阀门、喷头开关灵活；检查电机、电路无破损、松动、过热，仪表显示正常；排查搅拌、输送部件转动灵活，无杂物缠绕、卡滞 | 检查搅拌叶片、输送部件磨损情况，修补管路渗漏，测试电机绝缘性；清洗过滤器、滤芯；给转动部件加注润滑油，疏通堵塞管路 |
| 2 | 空气能 | 确认管路、接口无渗漏、结霜、结冰，保温层完好无破损；检查风机、压缩机温度正常，无过热现象，散热面无杂物遮挡；排查电源线、控制线无破损、松动，接头无发热 | 系统管路除垢冲洗、检查压缩机、风机、传感器工况、更换老化密封件、易损件 |
| 3 | 迷雾设备 | 控制系统是否正常、进出水是否正常、 棚内雾化是否正常、 | 彻底排空系统积水，做好防冻、防潮处理。全面检查管路老化、硬化情况，破损部分及时更换。检测电路绝缘、接地及控制线路，消除安全隐患 |
| 4 | 大棚棚膜 | 棚膜无破损、撕裂、松弛下垂；压膜线、卡簧牢固，无松动、断裂、脱槽 、漏风；棚膜周边无尖锐杂物，骨架无凸起磨损 | 评估棚膜老化程度；清洁大棚骨架、卡槽，除锈处理；更换老化压膜线 |
| 5 | 卷膜器 | 检查卷膜器运行顺畅；查看卷膜轴、齿轮无锈蚀、变形；检查链条、钢丝绳无断裂、松动； 确认固定螺栓牢固，无脱落 | 清洁卷膜器表面灰尘、杂物，检查链条松紧；给齿轮、链条、轴承加注润滑油，紧固松动部件；检查部件锈蚀、磨损情况 |
| 6 | 压膜绳 | 检查压膜绳无断裂、磨损、老化、松脱，松紧适宜；查看压膜绳固定点牢固，无松动、脱落，不刮伤棚膜 | 全面排查固定点，加固松动部位，做好防锈处理 |
| 7 | 风机 | 查看电机温度正常，无过热、异味，线路无破损、松动；排查风机固定螺栓牢固，无脱落、松动现象；检查风机百叶窗开关顺畅，密封严密，无卡顿 | 检查扇叶磨损、电机绝缘性，排查线路隐患 |
| 8 | 基质槽 | 清理槽口、槽壁杂物、残留基质，避免堵塞排水口；排查基质槽固定牢固，无松动、倾斜，支架无锈蚀 | 松动槽内板结基质，清理排水口杂物，检查支架牢固度 |
| 9 | 灌溉系统 | 确认滴头、喷头无堵塞、滴漏，出水均匀，无异常；检查过滤器、滤网无杂物堵塞，进出口压力正常；查看水箱/蓄水池水位正常，水质无浑浊、无杂质 | 清洗过滤器、滤网，清理管路内杂物；紧固管路接头、螺栓，给水泵轴承加注润滑油；检查管路老化、破损情况，修补或更换破损管路，检测水泵运行精度 |
| 10 | 遮阳网 | 检查遮阳网无破损、撕裂 排查遮阳网展开、收拢顺畅，无卡顿、缠绕现象；清理遮阳网表面杂物、落叶、灰尘，避免遮挡影响遮阳效果 | 清理遮阳网表面杂物，检查拉绳、卡扣松紧度；检查收拢、展开机构灵活性，润滑活动部件，排查支架牢固度 |
| 11 | 保温被 | 查看保温被固定牢固，拉绳、卷帘机构无松动、卡顿；排查保温被展开、收拢顺畅，无缠绕、褶皱，贴合棚面；清理保温被表面杂物、积雪、积水，避免受潮霉变 | 清理表面杂物，检查拉绳松紧，调整加固；晾晒保温被，去除潮气，排查霉变、老化情况 |
| 12 | 控制柜 | 查看面板指示灯、仪表显示正常，无故障报警、无异常闪烁；检查按钮、开关操作灵活，无卡顿、松动，标识清晰；排查控制柜内线路整齐，无松动、裸露、发热现象；确认控制柜内无杂物，无潮湿、异味 | 清洁控制柜表面及内部灰尘，检查线路接头紧固情；检查按钮、开关触点，清理触点灰尘，测试仪表精度；检查线路绝缘性，排查短路、漏电隐患，紧固所有接线端子 |
| 13 | 支撑架 | 查看支撑架连接部位牢固，无松动、脱落；排查支撑架无锈蚀、腐朽；检查支撑架与棚体、地面连接紧密，无晃动、移位； | 紧固松动的螺栓、卡扣，清理支撑架表面杂物、灰尘；检查锈蚀、腐朽部位，金属架除锈刷漆，木质架做防腐处理；排查支撑架变形、弯曲情况，及时校正，更换损坏部件；全面检测支撑架承载能力 |
| 14 | 水泵 | 检查水泵运行平稳，无异响、剧烈振动，无异常异味；查看电机温度正常，无过热现象，线路无破损、松动、漏电；确认水泵进出口管路、接口无渗漏，阀门开关灵活；检查进水口无杂物堵塞，出水压力、流量正常；查看水泵轴承无渗漏，润滑情况 | 清洁水泵表面及进水口杂物，检查管路接头紧固情况；给电机轴承加注润滑油，疏通进水滤网，检查阀门密封性；检查水泵叶轮、密封件磨损情况，修补管路渗漏，测试电机绝缘性 |
| 15 | 打药机 | 压力是否正常、 电池是否正常、 药管是否正常、 | 换机油 加汽油 |