附件2

现场演示要求

| 序号 | 产品名称 | 准备要求 | 判定原则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微型耕耘机 | 机具按实际作业状态组装，加满燃油。 | 现场演示前对产品外形尺寸、工作幅宽、刀辊最大回转半径和整机满油质量进行测量；对产品型号名称、配套发动机生产企业、配套发动机标定功率、配套发动机标定转速和总安装刀数进行核对。 现场演示机具在测定区内作业1个行程后测定耕深，耕深测定方法及判定规则符合《DG/T 006—2019微耕机》大纲要求。 |