附件

一、设备基本要求

- 设备类型：全新原厂电动平衡重式叉车，锂电池可选，严禁翻新、改装、二手设备；

- 额定载重：3 吨；

- 标准起升高度：≥3000mm；

- 驱动形式：全电动，交流驱动电机，噪音低、零尾气排放，适配基地室内、露天堆场作业；

- 电池与充电配置：配套原厂大容量动力电池，匹配智能全自动充电机，充满自停，具备过充、过温、短路保护功能；

- 整车标配装置：一体式护顶架、安全带、防滑减震座椅、标准货叉、液压侧移（可选加分）、前后照明、倒车蜂鸣报警、多功能液晶仪表（显示电量、故障代码、运行时长）；

- 制动系统：液压行车制动 + 电磁驻车制动，制动灵敏可靠；

- 使用场景：适配砂石路面、青贮堆场、农资仓库，满足草料、农资、设备周转转运；

- 续航要求：满载连续工作不低于 6 小时，满足基地单日作业需求。

二、设备参考详细技术参数

| 型号 | 单位 | 值 |
| --- | --- | --- |
| 额定载荷 | Kg | 3000 |
| 载荷中心距 | mm | 500 |
| 最大起升高度 | mm | 3000 |
| 自由起升高度 | mm | 145 |
| 货叉长度（标配） | mm | 1070 |
| 门架倾角（前/后） | deg | 6/12 |
| 总长（至叉背） | mm | 2705 |
| 外形尺寸 |  |  |
| 总宽 | mm | 1226 |
| 门架不起升高度 | mm | 2055 |
| 门架起升时全高 | mm | 4110 |
| 安全架高度 | mm | 2125 |
| 最小转弯半径 | mm | 2440 |
| 前悬距 | mm | 485 |
| 轮距（前轮） | mm | 1000 |
| 轮距（后轮） | mm | 980 |
| 最小离地间隙 | mm | 165 |
| 轴距 | mm | 1760 |
| 货叉间距 | mm | 252-1092 |
| 直角堆垛通道宽度 |  |  |
| 1000×1200（横向） | mm | 4195 |
| 800×1200（纵向） | mm | 4325 |
| 速度 |  |  |
| 行走（空载/满载） | Km/h | 18/17 |
| 起升（空载/满载） | mm/s | 400/290 |
| 最大爬坡度（空载/满载） | % | 25/18 |
| 自重 | Kg | 4180 |
| 轮胎 |  |  |
| 轮胎（前轮） |  | 28×9-15-14PR |
| 轮胎（后轮） |  | 6.5-10-10PR |
| 电机 |  |  |
| 电机（行走） | Kw | 18 |
| 电机（起升） | Kw | 22.6 |
| 控制器 | 海天（永磁） |  |
| 蓄电池 | V/Ah | 80/205 |
| 工作压力 | Mpa | 19.5 |
| 货叉调节范围外侧 | mm | 252-1092 |
| 下降速度（空载/满载） | mm/s | ≥300/≤500 |
| 最大牵引力（空载/满载） | KN | 12/16 |

三、质保硬性要求

- 整车整机质保不少于 1 年或 1000 工作小时（先到为准）；

- 动力电池质保不低于 2 年，质保期内容量衰减超过 20% 免费更换电池；

- 驱动电机、液压泵、控制器等核心电气部件质保不少于1年；

- 质保期内非人为损坏零部件、电路故障全部免费上门维修、免费更换配件，无上门费、工时费。

四、供货及服务要求

- 随车交付全套原厂资料：产品合格证、出厂检测报告、整车使用说明书、电池维护手册、充电机说明书、原厂配件清单；

- 免费送货至马龙马鸣示范基地，完成卸货、整车调试、电池激活校准；

- 现场对采购人操作人员开展免费培训：设备操作、电池日常养护、简单故障排查、安全规范；

- 售后响应：云南省内设备故障报修后 24 小时内工程师到场维修；终身供应原厂零配件，质保期满后零配件仅收取成本价。

四、验收标准

设备到场后双方共同开箱核验品牌型号、载重、电池容量、配置配件，空载、满载连续试运行 2 小时，所有电气、液压、制动、升降功能正常，参数符合招标文件要求及国家电动叉车 GB/T 标准方可验收；验收不合格，供应商 7 日内无条件更换全新整机，并承担全部误工、运输损失。